# Disciplina: Introdução a Sistemas Lógicos

# Professor: Leonardo Arruda Ribas

AUTOINSTRUCIONAL

Valor: 10 ptos

Instruções:

a) Em dupla. Só um aluno da dupla precisa de entregar. Lembre-se de colocar os nomes

b) Postar no SINEF até a data estabelecida

Aluno 01:  Antônio Marcos Reis Ribeiro Dos Santos

Aluno 02:  Mauro Junio Andrade Vieira

PROBLEMA

Uma siderúrgica está tendo problema com a utilização de um equipamento. Ela precisa criar um sistema que desligue a máquina baseada em três situações:

1)Pressão do arrefecimento insuficiente

2)Sistema de refrigeração auxiliar desligado

3)Temperatura acima do nominal

A máquina deve ser desligada quando a pressão de arrefecimento for insuficiente ou o motor estiver com a temperatura acima do nominal e sem o sistema de refrigeração auxiliar ligado.

Crie um circuito lógico combinacional utilizando apenas portas básicas para atender a necessidade da empresa.

| Definindo as variáveis: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pressão do líquido de arrefecimento insuficiente: |  |  |
| P: 0 =Normal,1=Insuficiente |  |  |
| Sistema de refrigeração auxiliar |  |  |
| S: 0 = Desligado; 1 =Ligado |  |  |
| Temperatura acima do nominal |  |  |
| T: 0 = Dentro do normal; 1 = Acima do nominal |  |  |

| TABELA VERDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | S | T | Desligar Máquinas |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | P’. S’. T |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | P.S’. T' |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | P.S’. T |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | P.S.T' |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P.S. T |  |

X = P’. S’. T+ P.S’. T’+ P. S’. T + P.S.T’+P.S. T

X = P’. S’. T+ P.S’. (T’+T) +P.S.(T’+T)

X= P’. S’. T+ P.S’+ P. S

X = P’. S’. T+ P.(S’+S)

X = P’. S’. T+ P

X = S’. T + P

Circuito: