Resumo da Materia de Redes

Rede = são mais de um computador interligados que compartilham informações

Cliente = e um nó e um requisitante que possui interfacie ou seja placa de rede

- Deve usar o mesmo protocolo

Uma rede de computadores e formada por um conjunto de módulos processáveis capazes de trocar informações  interligados por m sistema de comunicação

Sistema de Comunicações

- Arranjo topológico(construido)

- Enlaces físicos (meio de Trasmissao)

- Protocolos( um Conjunto de regras com fim de Organizar a comunicação )

Objetivo e Vantagem de sua Implementaçao

- Administração Centralizada

- Compartilhamento de Recursos

- Compartilhamento de Dados

Tipos de Redes de Computadores

- Lan (Local Area Network) = Rede Local (comum)abrange uma sala escritório ou prédio Inteiro; arquitetura = wi-fi ou IEEE 802.3.

- WLAN (Wireless Local Area Network)= Igual a lan porem sem cabos so trasmissao radio Frequencia ;Arquitetura Wi-Fi, IEEE 802.11.

- CAN (Campus Area Network) = também chamada de rede de campos ,é compota de pelo menos duas redes locais interligadas. As redes de Universidades, hospitais e de grandes empresas normalmente caem nesta classificação.

- VLAN (Virtual Local Area Network) =  fazer maquinas distantes compartilhar a mesma rede  local e acesso a todos os benefícios da  rede local de dados.

- MAN (Metropolitan Area Network) =   elas  podem cobrir uma área maioir que a lan e can  elas interconectam lans localizadas emcidades do mesmo estado de fronteiras ;

- WAN (Wide Area Network) = Rede de Longa Distancia  A Internet é o melhor exemplo de uma WAN, muito embora alguns autores tenham criado uma categoria específica para ela: GAN (Global Area Network ou rede global).

Modelo computacional

Computação Centralizada

E Um Computação de grande porte porque serve para distribuir para outros computadores mas ele e o central

Computação Distribuída

São computadores onde tem seu próprio processador. Redes baseadas em computação distribuída podem ser classificadas em cliente/servidor, ponto-a-ponto, baseada em servidor e front-end/back-end.

tipo de Comutação = interligar

Redes Comutadas

Circuitos virtuais

Sem conexão

Orientada à conexão

Comutação de pacotes

Sem rotas fixas

Comutação de circuitos

Comutação por circuitos: sistema telefônico;

- Conexão usa sempre o mesmo caminho;

- Dados recebidos na mesma ordem que foram enviados;

- Conexão orientada á conexão (receptor sempre confirma o recebimento);

- Conexão é determinísticas (sempre sabemos o tempo de entrega)

Comutação por pacotes: arquitetura de rede.

Dados divididos de pacotes pequenos = datagramas

O roteador decide qual caminho melhor percorrer

  - Quanto à Garantia da Entrega dos Dados

    - Redes orientadas á conexão: entrega de dados

- pedido

- transmissão

- confirmação.

Redes não orientadas á conexão: transmissão.

  - Quanto à Previsibilidade de Funcionamento

    - Redes determinística: rede funciona de maneira previsível;

    - Redes Probabilísticas, estatística ou aleatória:  o tempo de entrega dos dados não é conhecido.

Topologia

Topologia totalmente conectada: cada computador possui uma conexão individual para cada outro computador.

- Topologia em malha: os computadores são menos conectados do que na topologia totalmente conectada.

- Topologia em anel: cada computador possui dois cabos, um conectado ao computador anterior da rede e outro conectado ao próximo computador da rede.

Ficha (token)

- Topologia linear: também chamada de barramento, nela há um elemento central ao qual todos os computadores são conectados.

- Topologia em estrela: os computadores são conectados a um periférico concentrador, facilitando a manutenção

- Topologia em árvore: também chamada estrela hierárquica, esta topologia é feita ligando-se redes em estrela juntas.

- Topologia sem fio: sem presença de fios, é necessário um equipamento chamado ponto de acesso (WAP - wireless access point)

Métodos de  transmissão

- Contenção =  e um algoritimo probabilístico que saberá quando haverá forma de transmissao

- Passagem  de ficha( token Passing )= usa algoritimo e sabe de atemão com quem esta

- Varredura (Polling)= Uma lista de computadores cada computador espera sua vez para transmitir

Componente de uma rede de computadores

- Placa de rede

- Concentrador (HUB) =

      - ” burro”, pois não  sabem quais dispositivos estão conectados neles

      - Ele conecta vários dispositivos na rede

- Comutador(switch)

      - Conecta vários dispositivo na rede

      - Diferença de para a hub e que ele indentifica a maquina na rede pelo mac(MEDIA ACCESS CONTROL) por conta da porta que esta hospedado

      - Ele reduz bastante trafego de rede

- ROTEADOR

- Ele e responsável por enviar pacotes de dados entre redes diferentes e não apenas uma rede local  faz a ponte entre a rede e a internet

Figura 3: Componentes de uma rede de computadores

Fonte: TORRES (2001)

- Servidor : é o equipamento capaz de oferecer recursos para rede;

  - Placas-mães multiprocessadas;

  - Memória ECC(error correction code, código de correção de erros);

  - Discos rígidos de alto desempenho SCSI, altas taxas de transferências, RAID (redundant array of independent disks), Hot swap (troca de disco com a máquina ligada) e quantidade de dispositivos;

  - Placas de redes: hotplug (troca de placa de rede com o micro ligado);

  - Gabinetes;

  - Fontes de alimentação redundantes;

  - No-break (UPS-uninterruptible power supply)

- Cliente ou estação (workstation): é um micro ou dispositivo que acessa os recursos oferecidos pela rede.

- Placa de rede: também chamada de interface de rede ou NIC (network interface card), permite que os PCs consigam ser conectados em uma rede, visto que seu sistema de comunicação é diferente ao de uma rede.

Transmissão de Dados

Transmissor (Tx)

Receptor (Rx)

A

B

Simplex: Um e transmissor e outro e receptor , unidirecional

Half-duplex: uma hora ela transmite e hora hora recebe , bidirecional

Transmissor (Tx)

Receptor (Rx)

A

B

Receptor (Tx)

Transmissor (Rx)

Full-duplex : é a bidirecional pois faz e recebe transmissão ao mesmo tempo

Transmissor e receptor

Receptor e transmissor

A

B

Transmissão de Informação

- O processo de comunicação envolve a transmissão de informações de um ponto a outro através de uma sucessão de processos.

  - A geração de uma informação por um conjunto de dados;

  - A descrição da informação por um conjunto de símbolos(caracteres);

  - A codificação destes símbolos  em forma propícia de transmissão em meio físico;

  - A transmissão desses símbolos codificados ao destino;

  - A decodificação e reprodução dos símbolos.

SINAL ANALÓGICO X SINAL DIGITAL

- Sinais analógicas podem assumir qualquer valor ao longo do tempo dentro de um intervalo.

- Um sinal digital caracteriza-se pela presença de pulsos nos quais a amplitude é fixa. O sinal é construído através de uma sequencia de intervalos de tamanho fixo iguais, chamados de intervalos de sinalização.

- É importante ressaltar que qualquer tipo de informação (analógica ou digital) pode ser transmitida através de um sinal analógico ou digital.

- Vantagem do sinal analógico é que  pode assumir qualquer valor, o que é também sua grande desvantagem.

- Como o receptor também é analógico  não tem como verificar se a informação recebida está correto ou não.

- Os computadores usam um sistema digital de informações, e os protocolos de rede fazem as conversões necessárias para o nosso entendimento.

Transmissão paralela

Transmissor

Tx

Receptor

Rx

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

D7

D6

D4

D5

D3

D2

D1

D0

Transmissor

Tx

Transmissão em série

1

0

1

0

1   1   1

0

Receptor

Rx

Ruido e Atenuaçao

Ruídos são interferências eletromagnética, que podem prejudicar o sinal ou interromper a transmissão de dados.

A blindagem é uma solução contra ruídos.

Atenuação é quando o sinal vai perdendo sua “força”, e ficando mais fraco.

A atenuação é resolvida com o uso de um dispositivo chamado repetidor ou amplificador de sinal.

Atualmente, todos os dispositivos de rede mais avançados como switches e roteadores possuem um repetidor embutido

MODELO OSI

- Desenvolvido pela ISO (Internation Standards Organization)

- O modelo OSI possui sete camadas e vou desenvolvido segundo as premissas abaixo:

  - Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de abstração;

  - Cada camada deve executar uma função bem definida;

  - Cada camada deve ser escolhida em tendo em vista a definição de protocolos padronizados interncionalmente;

  - Os limites entre as camadas devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces;

  - O número de camadas deve ser grande para evitar que funções distintas sejam feitas por uma mesma camada e/ou pequneno para ter uma boa administração do modelo.

- Observe que o modelo proporiamente dito não é uma arquitetura de rede, pois não especifica os serviços e protocolos exatos que devem ser usados em cada camada.

  - Ele apenas informa o que cada camada deve fazer.

- A ISO produziu padrões para todas as camadas;

- O modelo é bastante utilizado;

  - Embora alguns protocolos terem sido substituídos por outros mais novos.

1+ CAMADA FISICA

- A camada física trata da transmissão de bits normais por um canal de comunicação.

  - O projeto de rede deve garantir que, quando um lado enviar um bit 1, o outro lado o receberá como bit 1, não como um bit 0.

  - Quais os sinais elétricos devem ser usados para representar um bit 1 ou um bit 0.

  - A quantidade de nanossegundo que um bit deve durar;

  - Se a transmissão pode ou não ser realizada simultaneamente nos dois sentidos;

  - A forma como a conexão será estabelecida;

- Interfaces utilizadas: mecânicas, elétricas e de sinalização;

- Meio físico utilizado: cabo metálico, fibra óptica e/ou ar.

2 + Camada Enlace de Dados

- Objetivo principal é transformar um canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de erros de transmissão;

  - Mascara erros reais;

- O transmissor dividi os dados em quadro de dados e os envia sequencialmente.

- O receptor envia confirmação quando receber todos os dados.

- Intermedia conexões com transmissores rápidos e receptores lentos.

- Em redes broadcast a camada de enlace deve contralar o acesso ao canal compartilhado: existe a subcamada  Controle de Acesso ao Meio

3 + Camada de Rede

- Controla a operação da subrede: determinando a maneira como os pacotes são roteados da origem até o destino.

  - As rotas podem:

    - - se basear em tabelas estáticas: previamente determinadas

    - - determinadas no início de cada conversão;

    - - dinâmicas sendo determinadas para cada pacote.

- Responsável pelo controle de congestionamentos de pacotes;

- Qualidade de serviços – atraso, tempo em trânsito,instabilidade.

- Concetar redes heterogêneas.

4+ Camada de Transporte

- Função básica é aceitar dados da camada acima dela, dividí-los em unidades menores;

- Determina o tipo de serviço deve ser fornecido à camada de sessão e aos usuários de rede;

  - O tipo mais comum de conexão é um canal ponto a ponto livre de erros que entrega dados na ordem em que eles foram enviados.

- Camada que liga origem ao destino.

5+ Camada de Sessão

- Permite que os usuários em diferentes máquina estabeleçam sessões de comunicação entre eles.

- Uma sessão oferece diversos tipos de serviços:

- Controle de diálogo;

- Gerenciamento de tokens;

Sincronização;

6+ Camada de Apresentação

- Relacionado à sintaxe e à semântica das informações transmitidas;

- Tornar possível a comunicação entre computadores com dIferentes representações internas de dados;

- Gerencia estruturas de dados abstratas;

- Permite a definição e o intercâmbio de estruturas de dados de nível mais alto (como registros bancários).

7+Camada de Aplicação

- Possui protocolos necessários para os usuários como:

  - -  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) que constitui a base da Word  Wide Web.

  - - DNS (Domain Network System) que mapea os nomes dos hosts para seus respectivos endereços;

  - - FTP (File Transfer Protocol) que faz a transmissão de arquivos.

  - - SMTP (Simple Mail Transfere Protocol) protocolo de correio eletrônico.

Entre outros.